NOTE EXPLICATIVE

Le carrefour giratoire ne fait pas parti de l’opération. Cependant, il est porté à la connaissance des équipes les éléments suivants :

Caractéristiques principales d’implantation du carrefour giratoire et impacts fonciers :

- Projet de carrefour giratoire implanté hors emprise de l’accès « SCI LAFITTE-CASTILLON » existant qui serait supprimé. Un giratoire de 20 m de rayon désaxé par rapport à la rue Pascal Lafitte recalibrée et sans  impact sur la propriété SNCF sera réalisé pour desservir le Village Alzheimer, la SCI LAFITTE-CASTILLON et la SCI BOUNE-CAUSA.

- Distance entre la rive de la  bande de roulement du giratoire et la voie SNCF : environ 17 m (nécessité d’implanter une séparation de protection assurant la sécurité)

- Pas d’impact foncier du futur giratoire sur la propriété riveraine (parcelles n°45 - SCI BOUNE CAUSA).

- Impact foncier important sur les parcelles du syndicat mixte

- Les branches SUD sont dimensionnées au plus défavorable (au plus large), à l’identique des branches principales de raccordement avec la rue Pascal Lafitte. Ces branches peuvent être réduites et les ilots directionnels supprimés selon la destination des dessertes (accès de service PL POUR Village et SCI LAFITTE-CASTILLON, parking VL…). S’agissant de la branche Sud-Est, elle viendra desservir les parcelles de la SCI LAFITTE-CASTILLON en passant sous la parcelle 43. S’agissant de la branche Sud-Ouest, sa connexion au giratoire est figée mais elle peut s’insérer différemment sur les parcelles du Village Alzheimer.